;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;; Module de documentation de la m�moire en mode prot�g�. ;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ce fichier documente les macros d�finies dans �mem386.inc�.

[i] Macros en mode r�el

=======================

BIOS INT 15H

------------

Le seul support par le BIOS (la ROM) pour g�rer la m�moire �tendue

consiste en deux fonctions greff�es sur l'interruption 15h du BIOS,

initialement con�ue pour g�rer les cassettes de l'IBM PC: l'une renvoie la

taille de la m�moire �tendue, l'autre permet (avec bien peu d'efficacit�)

d'effectuer des copies de m�moire � partir (ou vers) la m�moire �tendue.

Fonction AH=88H: Renvoie dans AX la taille en Ko (jusqu'� 64Mo donc) de la

m�moire �tendue, c'est � dire � partir de l'adresse physique 100000H. Cette

m�thode incite chacun � prendre toute la m�moire �tendue existante; mais on

pourra ne prendre que la m�moire n�cessaire, en haut de la m�moire �tendue,

et d�tourner l'interruption 15h, pour renvoyer la taille tronqu�e avec la

fonction 88h (m�thode dite INT 15).

L'ennui est que VDISK ne tient pas compte de ces recommandations, et, sans

les bonnes options disponibles dans les versions r�centes, se place juste

apr�s la limite du m�ga, en y �crivant son BPB !!! donc, � exclure.

N�anmoins, un programme soucieux de compatibilit� devra tenir compte de

cette �ventualit�.

Fonction AH=87H: passe en mode prot�g� pour effectuer un mouvement de

blocs m�moire. ES:SI doit pointer sur la GDT, dont voici le format:

00h -> (dummy) entr�e nulle

08h -> GDT

10h -> Start: segment source

18h -> Dest: segment destination

20h -> BIOS CS

28h -> Stack

Au retour, AH contient le code d'erreur (ou 0 si tout s'est d�roul�

correctement): 1 pour une erreur de parit� (typiquement de la m�moire

inexistante), 2 pour une mauvaise GDT, 3 pour l'impossibilit� d'effectuer

l'op�ration (sur un 286, ou en mode virtuel).

Si cette fonction existe sur un AT 286, elle devra r�initialiser le

processeur pour revenir en mode r�el. En tout cas, cette fonction est lente,

et peu efficace.

Contr�le de la ligne A20

------------------------

Par souci de compatibilit� avec le 8086, qui calculait ses adresses

physiques sur 20 bits, et pour lequel une adresse au-dessus de 100000H

�tait consid�r�e en tronquant le bit 21, donc en revenant au d�but (ph�nom�ne

appel� wrap-around en anglais, ou enroulement des adresses), les AT, qui eux

calculent leurs adresses physiques sur 24 ou 32 bits, ont �t� �quip�s d'un

syst�me qui bloque � 0 la ligne d'adresse A20 (la 21�me, la premi�re �tant

A0), provoquant ainsi l'enroulement des adresses que certains vieux

programmes utilisent. Tout programme voulant utiliser la m�moire �tendue doit

d'abord lib�rer la ligne A20 (au cas ou elle serait bloqu�e).

Le contr�le de la ligne se fait par le port de contr�le du clavier (6?h).

Exemple d'utilisation des macros A20

------------------------------------

Proc	Teste_A20	near

;; Renvoie cf ssi A20 activ�

;; * d�truit ax

Test_A20

ret

EndP

Proc	Controle_A20	near

;; met la ligne A20 selon cf (cf=1 => activ�)

mov ax,1110111010000000b	;ax = $dd00 shr 1 + $8000

adc ah,al			;ah = $dd shr 1 + cf

adc ah,ah			;ah = $dd + ex-cf*2

set_A20

ret

EndP	Controle_A20

Proc	Enable_A20	near

;; active s'il le faut la m�moire �tendue

call Teste_A20

@if nc

stc

call controle_A20

@endif

EndP	Enable_A20

Le standard XMS (version 3.0)

-----------------------------

Heureusement, un standard s'est impos� pour g�rer la m�moire �tendue, le

format XMS. Ce standard g�re trois sortes de m�moire:

- la HMA, High Memory Area, que le XMS g�re depuis ses premi�res versions.

Elle commence en 0FFFFh:0010h et se termine en 0FFFFh:0FFFFh, soit en

adresse physique de 100000h � 10FFEFh, (de 1024Ko � 1088Ko non compris), soit

juste apr�s la limite du m�gaoctet, et est accessible en mode r�el (ou 8086

virtuel) quand la ligne A20 est lib�r�e. Des programmes r�sidents et autres

gestionnaires du DOS s'y placent. Comme on y acc�de � partir du segment

0FFFFh, la m�moire s'alloue dans le segment, et un programme s'y pla�ant doit

prendre la responsabilit� d'�tre �x�cutable; de plus la ligne A20 pouvant

�tre bloqu�e, il est conseiller d'y placer des donn�es, ou de n'en �x�cuter

des programmes qu'apr�s les avoir recopi�s en m�moire conventionnelle.

- les blocs EMB (extended memory blocks), de m�moire �tendue. Ces blocs

sont des blocs de la m�moire situ�e apr�s le m�gaoctet, la HMA et/ou les

disques virtuels. Ils sont allou�s au kilo (octet), et g�r�s par le XMS.

Le XMS peut faire varier leur adresse, pour les regrouper et assigner un

EMB de taille trop grande sinon. Aussi, si l'on veut qu'un bloc reste en

place, il faut le v�rouiller. On peut v�rouiller plusieurs fois un bloc,

et le XMS retient le nombre de v�rouillages jusqu'� 255. Ainsi, plusieurs

routines assez ind�pendantes peuvent utiliser le m�me bloc.

- les blocs UMB (upper memory blocks). Ce sont des segments en m�moire

conventionnelle, qui se placent par-dessus les adresses r�serv�es pour la ROM

mais inutilis�es g�n�ralement, de C000 � EFFF. Pour aller par-dessus la ROM,

le XMS utilise la pagination en mode 8086 virtuel (avec EMM386).

* Pour acc�der au driver XMS, il faut prendre son adresse gr�ce �

l'interruption (dite multiplexeur) int 2Fh. D'abord, v�rifier la pr�sence du

XMS avec AX=4300h. Le driver est pr�sent si la r�ponse est AL=80h. D�terminer

alors l'adresse du driver avec AX=4310h. ES:BX contiendra l'adresse d'une

routine far se chargeant du bouleau comme une routine d'interruption, par

fonction dans AH. DX contiendra un param�tre, et le r�sultat. AX sera � 1 en

cas de r�ussite, � 0 en cas d'erreur, et BH contiendra alors le code

d'erreur. En voil� la liste:

00h -> version du gestionnaire

>> Le format des versions est en BCD compact�, hi.lo : lire 0301 comme

version 3.01. AX contient le num�ro de version, BX celui de r�vision. DX

est nul ou � 1, � 1 ssi la HMA est pr�sente.

01h -> allouer HMA

<< DX: taille en octets

>> DX: offset dans le segment 0FFFFh

02h -> lib�rer HMA

<< DX: offset dans 0FFFFh

03h -> activer A20 globalement

04h -> d�sactiver A20 globalement

05h -> activer A20 localement

06h -> d�sactiver A20 localement

07h -> �tat A20

08h -> taille de la m�moire �tendue

>> DX taille totale, AX taille libre

09h -> Allouer EMB

<< DX: taille demand�e en Ko

>> DX: handle � conserver pour acc�der au bloc

0Ah -> Lib�rer EMB

<< DX: handle

0Bh -> D�placer bloc m�moire

<< DS:DX pointe sur la structure suivante:

00 (DWORD) longueur en octets � transf�rer

04 (WORD)  handle source

06 (DWORD) offset source

0A (WORD)  handle destination

0C (DWORD) offset destination

Le handle 0 correspond � la m�moire conventionnelle, et l'offset sur 32 bits

est alors remplac� par offset 16 bits suivi de num�ro de segment. Les EMB

doivent �tre v�rouill�s avant d'effectuer le d�placement (ou est-ce seulement

pour la fonction 0Fh ?).

Remarque: pour plus de rapidit�, aligner les offsets !

0Ch -> V�rouiller EMB

<< DX: handle

>> BX:DX adresse physique du bloc (DS:DX ?)

0Dh -> D�v�rouiller EMB

<< DX: handle

0Eh -> Lire info sur EMB

<< DX: handle

>> BH: compteur du nombre de v�rouillages,

BL: nombre de handles disponibles

DX: taille de l'EMB en Ko

0Fh -> Changer taille EMB

<< DX:handle (� v�rouiller avant)

BX:nouvelle taille.

Si la taille du bloc est r�duite, le contenu est perdu.

10h -> Allouer UMB

<< BX:taille en paragraphes

>> BX:num�ro de segment

11h -> Lib�rer UMB

<< BX:num�ro de segment

Codes d'erreur h�xadicimaux (dans BH si AX=0)

80	fonction inconnue

81	RAMDISK ou VDISK pr�sent ! (contre HMA)

82	erreur A20

8E	erreur g�n�rale

8F	erreur irr�cup�rable

90	pas de HMA

91	HMA occup�e

92	bloc trop petit pour HMA

93	HMA non allou�e

94	ligne encore en fonction (contre r�entrance du serveur XMS)

A0	plus de XMS disponible

A1	tous handles XMS occup�s

A2	handle incorrect

A3	handle source mauvais

A4	offset source mauvais

A5	handle destination mauvais

A6	offset destination mauvais

A7	longueur mauvaise

A8	superposition interdite pour un move

A9	erreur de parit�

AA	EMB non v�rouill�

AB	EMB encore v�rouill�

AC	d�bordement compteur v�rouillage EMB

AD	EMB ne peut pas �tre v�rouill�

B0	UMB plus petit disponible

B1	plus de UMB disponible

B2	adresse segment UMB incorrecte

* Macro d�finies:

Struc	XMS_Move_Params		;; param�tres pour la fonction XMS 0Bh

D�terminer la nature du processeur

----------------------------------

Dans cet appendice est propos�e une macro d�finissant une proc�dure de

d�termination du processeur courant. Pour l'utiliser, il suffit d'ins�rer

la macro dans le segment de code: < def_proc_TestCPU near >. La proc�dure

d�finie s'appelle TestCPU, et n�cessite que l'assembleur soit en mode

386.

Cette proc�dure est adapt�e du livre "Processeur et Coprocesseur"

de Robert Hummel. Elle pourrait �tre am�lior�e pour d�terminer le step

pr�cis du processeur, et pour diff�rencier 287XL de 80287 simple.

* Macro d�finies:

Macro	def_proc_TestCPU  distance

d�finit la proc�dure TestCPU de distance ``distance'' (near ou far).

[ii] Gestion de la m�moire en mode prot�g�

==========================================

Rappels sur le codage des DT

----------------------------

S�lecteur

bits 15-3 = index dans DT

bit  2    = TI, 1 si LDT, 0 si GDT

bits 1-0  = RPL, privil�ge du demandeur d'acc�s au segment

Descripteur

6  bbxl		l: quartets du champ limite

4  ppbb		b: quartets du champ base

2  bbbb		x: quartet G,D,0,AVL

0  llll		pp: octet des droits d'acc�s, P,DPL,DT,Type

G: Granularit�, 0 si limite est en octets, 1 si limite est en 4K

D: D�faut, 0 si segment (code/pile) 16 bits, 1 si segment (code/pile) 32 bits

AVL: (Available) libre

P: pr�sent, 1 si pr�sent (sinon, exception 0Bh, ou 0Ch si pile)

DPL: Descriptor Privilege Level (00:plus fort,11:plus faible), sur 2 bits

DT: Descriptor Type (1:normal)

Type:

. si DT=1,

0EWA pour les donn�es; E:extensible vers le bas; W:modifiable (writable)

1CRA pour le code    ; C:docile (comforming)   ; R:lisible (readable)

A:accessible

. si DT=0,

0000	r�serv�				1000	r�serv�

0001	TSS 16bits disponible		1001	TSS 32bits disponible

0010	LDT				1010	r�serv�

0011	TSS 16bits occup�e		1011	TSS 32bits occup�e

0100	Porte d'appel 16bits		1100	Porte d'appel 32bits

0101	Porte de t�che			1101	r�serv�

0110	Porte d'interruption 16bits	1110	Porte d'interruption 32bits

0111	Porte de trappe	16bits		1111	Porte de trappe 32bits

Format d'une porte

------------------

* Porte de T�che:

dw r�serv�

dw s�lecteur segment TSS

dw p_dpl_0_type_r�serv�

dw r�serv�

* Porte d'Interruption ou de Trappe:

dw offset_lo

dw s�lecteur segment code

db 000_r�serv�,p_dpl_0_type

dw offset_hi

La diff�rence est qu'un appel � une porte de trappe n�cessite CPL<IOPL

* Porte d'Appel:

dw offset_lo

dw s�lecteur segment code

db 000_compteur,p_dpl_0_type

dw offset_hi

Compteur: nombre d'op�randes � recopier dans la pile, en mot (16 ou 32 bits

selon la nature de la porte)

Macros d�finies dans mem386.inc

-------------------------------

* Macro d�finies:

Macro	DefDescriptor	bas,Lim,_G_D_0_AVL,_P_DPL_DT_Type

Macro	DefPorte	sel,ofs,_P_DPL_DT_Type,compteur

Macro	SetDescriptor	DESCRIPT

;;; Cette macro initialise un descripteur avec

;;; - DESCRIPT contenant la cha�ne adresse du descripteur

;;; - ebx pour adresse de base

;;; - ecx pour champ limite

;;; - al pour les champs d'information: P,DPL,DT,Type

;;; - ah pour G,D,AVL

;;; * d�truit eax,ebx,ecx

Macro	GetDescriptor	DESCRIPT

;;; Cette macro fait le contraire de la pr�c�dente:

;;; - DESCRIPT contient la cha�ne adresse du descripteur

;;; - ebx pour adresse de base

;;; - ecx pour champ limite

;;; - al pour les champs d'information: P,DPL,DT,Type

;;; - ah pour G,D,AVL

Structure d'Etat de Tache

-------------------------

* Macro d�finies:

Struc	TSS16	; plus gu�re utile; peut-�tre pour des programmes .COM (?)

Struc	TSS32	; (!) ne pas oublier les permissions I/O...

Interrupt Descriptor Table

--------------------------

Rappels interruptions:

** Intel **				IP?	CodeErr	CPU	Note

00	Division par 0		F	O	N	0	[1]

01	Pas-�-pas/d�bogage	T/T,F	N	N	0/3	[2]

02	NMI			T	N	N	0	[3]

03	Point d'arr�t		L,T	N	N	0	[4]

04	INTO			L,T	N	N	0	[5]

05	BOUND			L,T	O	N	2

06	Opcode invalide		F	O	N	2

07	Coprocesseur absent	F	O	N	2

08 !	Double faute		A	O	O (=0)	2

09 !	Segment d�bord� copro	A	N	N	2	[6]

0A !	TSS invalide		F	O	O	3	[7]

0B !	Segment absent		F	O	O	3

0C !	Faute de pile		F	O	O	3

0D !	Protection g�n�rale	F,A	O	O	2

0E !	Faute de page		F	O	O	3

0F !	R�serv� intel		-	-	-	-

10 !	Erreur coprocesseur	F	O	N	2	[8]

11 !	v�rification alignement	F	O	O	4

12-1F !	r�serv� intel

* F: faute, T:trappe, A:arr�t, L:logicielle

* IP?: oui ssi CS:(E)IP en pile pointe sur l'instruction fautive

* CodeErr: oui ssi code erreur en pile: on push (sur 32 bits si pile 32 bits)

ce code est un s�lecteur, o� RPL a �t� remplac� par bit 0:EXT, et bit 1:IDT

si IDT=1, l'entr�e est dans l'IDT; si EXT=1, l'interruption est externe.

* CPU: n� CPU � partir duquel l'interruption existe, 0:8086, x:80x86

* Notes:

[1] sur 8086/88, trappe, donc CS:IP sur instruction suivante

[2] pour d�bogage, T ou F selon.

[3] NMI seulement par signaux externes

[4] CS:IP pointe sur l'octet apr�s le point d'arr�t

[5] INTO peut �tre ex�cut�e sans qu'il y ait eu d�passement en for�ant OF=1

[6] code erreur toujours nul

[7] normalement pas sur 386, remplac� par 0Dh sur 486

[8] CS:IP pointe sur l'instruction o� l'erreur a �t� d�tect�e, non g�n�r�e.

** BIOS **

05	Print Screen !!!

08	Interruption externe!: horloge

09	Interruption externe!: clavier

0B	Interruption externe!: COM1

0C	Interruption externe!: COM2 (0 pour le bios)

0D	Interruption externe!: HardDisk

0E	Interruption externe!: FloppyDisk

0F	Interruption externe!: PRiNter

10	BIOS Video

11	BIOS d�termination Equipement

12	BIOS d�termination taille m�moire

13	BIOS I/O disques

14	BIOS I/O COM

15	BIOS I/O sur cassette

16	BIOS I clavier

17	BIOS O PRN

18	ROM Basic

19	BootStrap

1A	BIOS Horloge

1B	Ctrl-Break

1C	Contr�le du compteur Horloge

1D	Table des param. vid�o

1E	Table de l'unit� disquette

1F	Table de donn�es suppl�mentaires CGA (ascii 80-FF)

20-3F	DOS

40	contr�leur de disquette PC/XT

41	Table des param. disque dur

44	Table donn�es caract�res suppl�mentaires EGA/VGA (0-FF)

Comme on voit, il y a conflit entre les interruptions externes et internes.

Ou bien il faut rediriger les interruptions externes, ou bien il faut utiliser

le champ EXT du code d'erreur (quand il y en a) pour d�terminer si

l'interruption est interne ou externe.